SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES

ESPECIFICACIONES GENERALES, PARTICULARES Y COMPLEMENTARIAS

# ESPECIFICACIÓN GENERAL

EP.-G-01.- 	OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DETALLADOS Y COMPLETOS   LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, P. U. O. T.

El proponente al elaborar su proposición deberá tomar en cuenta que está obligado a presentar detallados y completos los análisis para el cálculo e integración de los precios unitarios que proponga para los trabajos objeto de la licitación, debiendo en su formulación apegarse estrictamente, a lo señalado en las Bases de Licitación y sus apéndices.

En forma muy particular se recomienda atender a lo señalado en el primer párrafo, ya sea que los análisis detallados de precios unitarios se presenten procesados en computadora o calculados manualmente, será causa de descalificación de la proposición, no presentar dichos análisis debidamente integrados.

ESPECIFICACION GENERAL

EP.-G-02.-  	DATOS CONSIGNADOS EN EL PROYECTO Y/O BASES DE LICITACION Y SUS APENDICES, P. U. O. T.

El proponente al formular los análisis detallados para el cálculo e integración de los precios unitarios correspondientes a los trabajos objeto de la licitación, deberá tomar en cuenta todos los requisitos y condiciones que puedan incidir en los mismos, teniendo presente que los datos asentados en el proyecto y/o Bases de Licitación y sus apéndices son de carácter informativo, en el entendido que la localización o ubicación de bancos de material, tanto de terracerías como de pavimentación, su clasificación, abundamiento, capacidad, disposición de los  estratos y demás características, quedan bajo la estricta responsabilidad del proponente analizar con detalle la calidad de todos los bancos de material por utilizar y sus posibles mezclas, así como   juzgar  todas las circunstancias requeridas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad  a como la consideró el proponente por ejemplo en la clasificación de los materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna del contratista en cuanto a los precios unitarios contenidos en su proposición.

ESPECIFICACIÓN GENERAL

EP.-G-03.-     BANCOS DE MATERIALES Y DE  DEPÓSITO DE DESPERDICIOS, P.U.O.T.

Al formular la proposición deberá tomarse en cuenta que los bancos de materiales necesarios para la construcción de las terracerías y pavimentos,  elegidos por el Licitante y apruebe la Dependencia, así como los bancos de depósito para los materiales de  desperdicio, correrán por cuenta del contratista: Convenio de explotación; las regalías; otros cargos; indemnizaciones y demás gravámenes necesarios para su explotación y utilización incluyendo lo correspondiente a estudios de impacto ambiental y su autorización por la Autoridad respectiva, permisos por su uso de explosivos, los desperdicios de/o en los bancos de materiales o de depósito, deberá considerarse que se les dará tratamiento de extendido con la pendiente necesaria para evitar problemas de drenaje de las aguas pluviales, ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el costo real que le signifique al contratista el aprovechamiento de los bancos de materiales y de depósito y el considerado en los análisis, justificará reclamación alguna en relación con los precios unitarios contenidos en la proposición.

# ESPECIFICACIÓN GENERAL

E.P.-G-04.-		LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA.

El Contratista queda obligado a colocar en el lugar que se le indique, una señal informativa con las siguientes características:

- Tamaños 4.88 m x 2.44 m

- La lámina sobre el bastidor y el travesaño central debe ser galvanizada calibre 18.

- El marco del bastidor y el travesaño central deberán ser de estructura firme con PTR de 5x4" galvanizado y los travesaños de 2x2".

- Los postes deberán de ser montén comercial 12m 10 completamente galvanizado por inmersión en caliente 550 gr de Zinc.

- Toda la estructura deberá ser atornillada con herrajes galvanizados.

- El rótulo sobre la lámina de la cartelera deberá ser fabricada con reflejante Tipo B (Muy Alta Intensidad) conforme a lo indicado en la -034- 2-2011 “Señalamiento Horizontal y Vertical de Carreteras y Vialidades NOM SCT Urbanas”, Todos los elementos del tablero (fondo, textos, escudos, plecas) deben tener acabado retrorreflejante, Se deberá aplicar protección UV sobre la señal terminada.

- El costo del letrero informativo deberá de incluirlo dentro de sus indirectos.

ejemplo

# ESPECIFICACIÓN GENERAL

EP.-G-005.- DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Durante la ejecución de las obras objeto del concurso y hasta  que estas le sean recibidas, el Contratista estará obligado a presentar para su aprobación un proyecto de señalamiento diurno y nocturno que cumpla con lo indicado en la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SCT2-2004, Señalamiento y dispositivos en zonas de obras viales y en la Norma N PRY CAR 10 03 001, Ejecución de Proyectos de Señalamiento y Dispositivos para la protección de Obras de la Normativa para la Infraestructura del Transporte tomando en cuenta todo lo referente a señalamiento y seguridad que establece la Cláusula D. de la Norma N LEG 3, Ejecución de Obras de la Normativa para la Infraestructura del Transporte en la inteligencia de que no se le autorizará la iniciación de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado a satisfacción de esta Dependencia, las señales y dispositivos de protección respectivos en la forma y condiciones indicada  sujetándose como mínimo, a lo establecido en el proyecto que se anexa, considerando que el señalamiento deberá colocarse en ambos sentidos de circulación, y cuando el camino sea de un solo sentido de circulación el señalamiento será colocado en ambos lados.

Se deberá considerar la elaboración, colocación y mantenimiento de las señales y dispositivos de protección, así como los bandereros, dependiendo de los frentes de trabajo que sean necesarios.

Además, el Contratista estará obligado a extremar las precauciones para prevenir y evitar al tránsito accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de las obras o por los movimientos de su maquinaria o equipo, abastecimiento de materiales, derrumbes, inundaciones y/o cualquier otra situación que extraordinaria, para lo cual se deberá colocar los dispositivos y señalamiento, ya sea diurno y/o nocturno, adecuados

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP.CAL.01.- Ejecución del Control de Calidad Durante la Construcción o Conservación de Carreteras

A.  CONTENIDO

Esta  Especificación  Particular contiene  los  criterios  para  la  ejecución  del  control  de calidad que realice el Contratista de Obra durante la construcción o la conservación de carreteras para  asegurar el  cumplimiento  de las normas de calidad establecidas para  la ejecución de la obra  disponiendo  de  acciones  preventivas e  identificando  desviaciones críticas e importantes  que  pueden presentarse en el control de calidad.

B.  DEFINICIONES

B.1.  CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN O LA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Conjunto de actividades orientadas al cumplimiento y aseguramiento de los requisitos de la calidad establecidos en el proyecto. Dichas actividades comprenden principalmente el examen de los resultados obtenidos de un proceso de producción, mediante mediciones, muestreo y pruebas, tanto de campo como de laboratorio, que permiten evaluar las propiedades inherentes a un concepto de obra, de sus acabados, de los materiales y de los equipos de instalación permanente que se utilicen en su ejecución, comparándolas con las especificadas en el proyecto, así como los análisis estadísticos de esos resultados, para decidir la aceptación, rechazo o corrección del concepto y determinar oportunamente si el proceso de producción se está ejecutando correctamente, conforme al procedimiento de construcción o éste debe ser corregido. El control de calidad es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra, como se establece en el Inciso D.4.5. de la Norma N•LEG•3, Ejecución de Obras, con plena independencia jerárquica y administrativa respecto al Superintendente.

B.2.	CONTROL INTERNO

Conjunto de actividades que realiza el área responsable de la calidad de las obras, directamente dependiente de la alta dirección del Contratista de Obra, orientadas a corroborar que su control de calidad se haya ejecutado correctamente, así como el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en el proyecto, mediante mediciones, pruebas de campo o laboratorio y análisis estadísticos de los   resultados, para confirmar la aceptación, rechazo o corrección de los diversos conceptos de obra.

Identificar las acciones a implementar cuando no se están cumpliendo las normas de calidad.

- REFERENCIAS

Son referencia de esta Especificación Particular los Manuales aplicables del Libro MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales, que forma parte de la Normativa SCT.

Además, esta Especificación Particular se complementa con las  siguientes:

| NORMAS Y MANUALES | DESIGNACIÓN |
| --- | --- |
| Ejecución de Obras………………………………………………… | N•LEG•3 |
| Ejecución de Supervisión de Obras……………………………… | N•LEG•4 |
| Aprobación de Laboratorios………………………………………. | N•CAL•2•05 |
| Criterios Estadísticos de Muestreo……………………………….. | M•CAL•1•02 |
| Análisis Estadísticos de Control de Calidad…………………….. | M•CAL•1•03 |

D.  REQUISITOS

D.1.   REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD

El Contratista de Obra no podrá iniciar los trabajos de construcción o conservación si no cuenta en el campo con:

D.1.1.   El programa detallado de control de calidad, que sea técnicamente factible y aceptable desde el punto de vista de su realización física, así como comprobable en todas y cada una de las actividades programadas; que incluya la forma y los medios a utilizar para evaluar la calidad de los materiales correspondientes a todos los conceptos de obra terminada y de sus acabados, así como de los equipos de instalación permanente que vayan a formar parte integral de la obra. Este programa ha de ser congruente con el programa de ejecución de los trabajos a que se refiere la Norma N•LEG•3, Ejecución de Obras, detallado por concepto y ubicación en la obra. El número de pruebas a realizar por cada concepto de obra deberá plasmarse en el Formato del Anexo 1 de ésta Especificación Particular.

D.1.2.   El personal profesional, técnico y de apoyo; las instalaciones, equipo y materiales de laboratorio, así como el equipo de transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdo con el programa detallado de control de calidad a que se refiere el Inciso anterior y que cumplan con lo indicado en las Fracciones E.1. a E.3. de esta Especificación Particular.

D.2.  REQUISITOS PARA EL CONTROL INTERNO

El área responsable de la calidad de las obras, directamente dependiente de la alta dirección del Contratista de Obra, contará con:

D.2.1.  Un programa de visitas periódicas a la obra, que sea técnicamente factible y aceptable desde el punto de vista de su realización física, así como comprobable en todas y cada una de las actividades programadas; que incluya la forma y los medios a utilizar para corroborar que el control de calidad se haya ejecutado correctamente, así como el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en el proyecto. Este programa ha de ser congruente con el programa de control de calidad a que se refiere el Inciso D.1.1. de esta Especificación Particular. Las visitas a la obra para el control interno, se realizarán por lo menos una vez al mes.

D.2.2.  El personal profesional, técnico y de apoyo, así como las instalaciones, equipo y materiales de los laboratorio centrales, que sean previamente aprobados por la Secretaría, como se indica en la Norma N•CAL•2•05, Aprobación de Laboratorios.

E.  EJECUCIÓN

Para  la  ejecución  del  control  de  calidad se tomará en cuenta lo siguiente:

E.1.  PERSONAL

Que el personal que ejecute el control de calidad, tenga la capacitación y experiencia suficientes, así como que esté integrado como mínimo por:

E.1.1. Jefe de Control de Calidad

El Contratista de Obra contará durante todo el tiempo que duren los trabajos contratados, con un Jefe de Control de Calidad  que  dependa  directamente  del responsable del control interno, con plena independencia jerárquica y administrativa respecto al Superintendente; que sea ingeniero civil titulado o profesión afín, con experiencia en control de calidad en obras similares a la que se licita, que conozca ampliamente todos los aspectos relacionados con el tipo de obra de que se trate, así como con el proyecto de la misma y que previamente sea aceptado por la Secretaría. El Jefe de Control de Calidad coordinará todos los trabajos para la correcta ejecución del control de calidad, analizar estadísticamente los resultados que se obtengan y elaborar los informes descritos en la Fracción E.7. de esta Especificación Particular. No puede ser sustituido sin la autorización escrita de la Secretaría y siempre por otra persona con igual o mayor preparación y experiencia.

E.1.2.   Personal de laboratorio

El responsable del control de calidad, que se indica en el Inciso E.1.1.. de esta Especificación Particular, contará con los laboratoristas y ayudantes de laboratorio, suficientes para atender todos los frentes de la obra en los aspectos de muestreo; manejo, transporte, almacenamiento y preparación de las muestras; ejecución de las pruebas de campo y laboratorio; mantenimiento y calibración del equipo de laboratorio, entre otros. El personal de laboratorio estará capacitado, y acreditará, mediante evaluaciones ante el Jefe de la Unidad de Laboratorios del Centro SCT, el conocimiento de las pruebas y procedimientos correspondientes a las actividades que desempeñe. La Secretaría podrá, en cualquier momento, evaluar cómo se indica en la Norma N•CAL•2•05, Aprobación de Laboratorios, la capacidad del personal, teniendo la facultad de ordenar que sea reemplazado si a su juicio no cumple con lo establecido en este Inciso.

E.2.  LABORATORIOS

Los laboratorios para el control de calidad, tendrán en sus instalaciones: áreas para almacenamiento, preparación y prueba de las muestras, así como para la calibración del equipo; fuentes de energía y de iluminación; y cuando sea necesario, sistemas de comunicación, de control de temperatura y de ventilación, que permitan la correcta ejecución de las pruebas y de las calibraciones. La Secretaría podrá, en cualquier momento, evaluar los laboratorios como se indica en la Norma N•CAL•2•05, Aprobación de Laboratorios, teniendo la facultad de ordenar su adecuación o complementación si a su juicio no cumplen con lo establecido en esta Fracción, Previo a la apertura de propuestas la entidad que se encargará del Control de Calidad deberá demostrar contar con la certificación en Control para Protocolo AMAAC.

E.3.  EQUIPO Y MATERIALES

E.3.1.   Equipo y materiales para el control de calidad

El equipo que se utilice para el control de calidad estará en condiciones óptimas para su uso, calibrado, limpio, completo en todas sus partes y que no tenga un desgaste excesivo que pueda alterar significativamente los resultados de las pruebas. Todos los materiales por emplear serán de calidad, considerando siempre la fecha de su caducidad. La Secretaría podrá, en cualquier momento, evaluar cómo se indica en la Norma N.CAL.2.05, Aprobación de Laboratorios, el estado del equipo y la calidad de los materiales, teniendo la facultad de ordenar su	calibración, reemplazo o complementación si a su juicio no cumplen con lo establecido en este Inciso.

E.3.2.   Vehículos de transporte

Los vehículos de transporte serán los adecuados para trasladar, en forma eficiente y segura, al personal, al equipo y a  los  materiales  para  el  control  de  calidad, así como las muestras que se obtengan. Su número ha de ser suficiente para atender todos los frentes de la obra, ser utilizados exclusivamente en las funciones mencionadas, así como estar y ser mantenidos en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra. La Secretaría podrá, en cualquier momento, evaluar el estado y cantidad de vehículos, teniendo la facultad de ordenar su reparación, reemplazo o complementación si a su juicio no cumplen con lo establecido en este Inciso.

E.4.  MUESTREO

Salvo que el proyecto indique lo contrario, las muestras serán del tipo que se establece en los Manuales del Libro MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales, y se obtendrán con la frecuencia indicada en las especificaciones del proyecto o en los Manuales mencionados, cuando sean para el control de calidad. En todos los casos las muestras se seleccionarán al azar, mediante un procedimiento objetivo basado en  tablas de números	aleatorios, conforme lo indicado en el Manual M•CAL•1•02, Criterios Estadísticos de Muestreo. El número de pruebas a realizar por cada concepto de obra deberá plasmarse en el Formato del Anexo 1 de ésta Especificación.

Las muestras se transportarán del sitio de su obtención al laboratorio y se almacenarán de tal modo que no se alteren, golpeen o  dañen. Al recibirlas en  el  laboratorio, se  registrarán asentando el nombre de la obra, el número de identificación que se les asigne, el tipo de muestra, el material y concepto de obra a que pertenece, el sitio de donde se obtuvo, la fecha del muestreo y las observaciones pertinentes. Todos los registros de muestras estarán en el laboratorio a disposición de la Secretaría.

E.5.  PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO

Deben estar dirigidas a la comprobación del cumplimiento de las normas y especificaciones de calidad establecidas.

Salvo que el proyecto indique lo contrario, las pruebas de campo y laboratorio, que se realicen a los materiales y a los conceptos de obra, se ejecutarán conforme a lo establecido en los Manuales del Libro MMP. Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales. Sin embargo, si se requiere del uso de un método de muestreo o de prueba que no esté contemplado en dicho Libro o indicado en el proyecto, su aprobación se solicitará por escrito a la Secretaría.

E.6.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El control de Calidad se analizará estadísticamente, como se indica en el Manual M•CAL•1•03, Análisis Estadísticos de Control de Calidad, los resultados de las mediciones, así como de las pruebas de campo y laboratorio que se ejecuten, mediante cartas de control para cada material, frente y concepto de obra, de tal manera que se puedan comparar los valores obtenidos con los límites de aceptación   que se establezcan en las especificaciones del proyecto y con los límites  estadísticos que determinan si el proceso de producción o el procedimiento de construcción se desarrolla normalmente o presenta desviaciones que requieran ser corregidas inmediatamente, asociando claramente dichos valores con el concepto de trabajo, su ubicación en la obra y su volumen. Las cartas de control se actualizarán diariamente con el propósito de corregir oportunamente las desviaciones que pudieran presentarse, tanto en los procesos de producción o los procedimientos de construcción, como en la calidad de los materiales de todos los conceptos de obra. De existir incertidumbre sobre la validez de una medición, prueba o muestra, o duda respecto a la aceptación o rechazo de un material o concepto de obra, la decisión se puede basar en otro procedimiento estadístico aprobado por la Secretaría.

E.7.  INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD

El  Jefe  de  Control  de  Calidad  elaborará  los  informes  que  se indican a continuación, en los que se presenten, mediante tablas, gráficas, croquis y fotografías, los resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas, incluyendo la información necesaria para su interpretación; las cartas de control y los análisis estadísticos realizados; en su caso, las acciones y los tratamientos de los elementos rechazados de cada concepto de trabajo analizado; y el dictamen de calidad.

E.7.1.   Informes oportunos y claros diarios de control de calidad

Elaborados para cada material, frente y concepto de obra al término de cada día, que presenten los resultados de las mediciones y pruebas ejecutadas durante el día, señalando aquellos que, en su caso, no cumplan con las especificaciones del proyecto o que muestren desviaciones en el proceso de producción o en el procedimiento de construcción, que deban corregirse inmediatamente para no afectar la calidad, así como las posibles causas de falla y las recomendaciones para corregirlas. Para cada uno de los resultados se indicarán los números de muestra y de pruebas correspondientes, así como el sitio, material, frente, concepto de obra, volumen representado y fecha en que se obtuvo la muestra o se ejecutó la prueba de campo y, en su caso, la fecha en que se realizó la prueba de laboratorio. En cada informe diario se incluirán además el nombre de la obra, el número y la fecha del informe, y el nombre del laboratorista que haya realizado las pruebas, así como el nombre y la firma del  Jefe  de  Control  de  Calidad,  quien  lo  entregará  al Superintendente, a más tardar el día siguiente de su elaboración. El Superintendente asentará en el informe la fecha y hora en que lo reciba, así como su firma.

E.7.2.   Informes mensuales de control de calidad

Elaborados al término de cada mes, que contengan como mínimo la descripción sucinta de los trabajos de control de calidad ejecutados en el periodo del que se informe, incluyendo los realizados para el control interno; las cartas de control de las mediciones y pruebas realizadas, y los resultados  de  otros  análisis  estadísticos  efectuados,  para cada material, frente y concepto de obra; en su caso, la indicación de los materiales y conceptos de obra que fueron rechazados por no cumplir con las especificaciones del proyecto o que mostraron desviaciones en el proceso de producción o en el procedimiento de construcción, señalando las causas de falla y las acciones emprendidas para corregirlas, así como los resultados de su corrección, mismos que anularán los resultados no satisfactorios que provocaron la corrección; el dictamen que certifique que la obra ha sido ejecutada de acuerdo con las características de   los materiales, de los equipos de instalación permanente, de los conceptos de obra, de los acabados y las tolerancias geométricas, especificadas en el proyecto. Como apéndices se incluirán el informe del control interno a que se refiere el Inciso E.7.4. de esta Especificación Particular; un informe fotográfico que muestre los aspectos más relevantes del control de calidad y las copias de todos los informes diarios a que se refiere el Inciso anterior, elaborados en ese periodo. Los informes mensuales serán firmados por el Jefe de Control de Calidad y por el Superintendente, quien los entregará al Residente o, en su caso, al Supervisor, junto con sus estimaciones, como se establece   en   la   Fracción   G.3.   de   la   Norma   N•LEG•3, Ejecución de Obras; así mismo, entregará una copia al responsable de la verificación de la calidad.

E.7.3.   Informe final de control de calidad

Elaborado al cierre de la obra. Contendrá como mínimo los objetivos, alcances y descripción sucinta de los trabajos para el control de calidad ejecutados desde el inicio de la obra, incluyendo los realizados para el control interno; las cartas de control  de  las  mediciones  y  pruebas  realizadas,  y  los resultados de otros análisis estadísticos efectuados en toda la obra, para cada material, frente y concepto de obra; el dictamen que certifique que la obra se ejecutó de acuerdo con las características de los materiales, de los equipos de instalación permanente, de los conceptos de obra, de los acabados y las tolerancias geométricas especificadas en el proyecto. Como apéndice se incluirán el último informe del control interno a que se refiere el Inciso E.7.4. de esta Especificación Particular y un informe fotográfico que muestre los aspectos más relevantes de la obra terminada. El informe final será firmado por el Jefe de Control de Calidad y por el Superintendente, quien lo entregará al Residente o, en su caso, al Supervisor junto con su estimación de cierre, como se establece en la Fracción G.3. de la Norma N•LEG•3, Ejecución de Obras; así mismo, entregará una copia al responsable de la verificación de la calidad.

E.7.4.   Informes del control interno

Elaborados al término de cada mes, que contengan como mínimo la descripción sucinta de los trabajos para el control interno realizados en el periodo del que se informe; las pruebas realizadas, sus resultados y los análisis estadísticos efectuados, para cada material, frente y concepto de obra; en su caso, la indicación de los materiales y conceptos de obra que fueron rechazados por no cumplir con las especificaciones del proyecto, señalando las causas de falla y las acciones recomendadas para corregirlas; el dictamen que confirme que la obra ha sido ejecutada de acuerdo con las características   de   los   materiales,   de   los   equipos   de instalación permanente, de los conceptos de obra, de los acabados y las tolerancias geométricas, especificadas en el proyecto. Los informes del control interno serán firmados por el responsable de esta actividad y por la alta dirección del Contratista de Obra, y se entregarán al Jefe de Control de Calidad para su inclusión en los informes mensuales y final, a que se refieren los Incisos E.7.2. y E.7.3. de esta Especificación Particular, respectivamente.

E.7.5.  Registro de informes de control de calidad en el sistema designado por la convocante.

“Para la operación y seguimiento de los trabajos de control de calidad, EL CONTRATISTA de la obra a través de su laboratorio de Control de Calidad, registrará diariamente en el sistema que designe LA CONVOCANTE toda la información que conlleva el muestreo y ensaye del control de calidad de los materiales y procesos especificados en el proyecto y en la normativa aplicable.

En el referido sistema se procesará la información obteniendo de manera directa el informe de calidad de los materiales y procedimientos constructivos para cada concepto de obra.”

E.8.  MEDICIÓN

Los trabajos correspondientes al Control de Calidad no se medirán, ni serán objeto de pago por separado, ya que forma parte de los conceptos o trabajos necesarios para la ejecución de la obra, que realizará el Contratista de Obra por su cuenta y costo, establecidos en la Cláusula D de la Norma N.LEG.3/07, Ejecución de Obras.

E.9.  BASE DE PAGO

De acuerdo a lo que establece el artículo 211 y 213 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas los Servicios de Laboratorio forman parte de los Costos Indirectos de la Obra, ya que corresponden a gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en el sitio de los trabajos, por lo que invariablemente el Control de Calidad deberá estar considerado en los Costos Indirectos.

El costo indirecto por este concepto debe incluir el personal, equipo de laboratorio, vehículos, materiales y todo aquello necesario para la ejecución correcta del control de calidad.

# ESPECIFICACIÓN GENERAL

## EP.-G-06.-	PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, P. U. O.T.

EJECUCIÓN: Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá prever lo necesario para cumplir con las actividades que a título enunciativo no limitativo se mencionan a continuación:

- Previo a la instalación y operación de las plantas de triturados de materiales para elaborar la mezcla asfáltica en caliente, deberá contar con los estudios correspondientes y obtener el permiso que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT, así como el correspondiente al cambio de uso del suelo emitido por la Secretaría de Desarrollo Social, documentos que deberá presentar con antelación al desarrollo de dichas actividades.

b)	Dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de la “Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente”; a los Reglamentos y a las Normas Técnicas Ecológicas, expedidas por SEMARNAT, en especial en cuanto a la emisión a la atmósfera de gases y partículas  sólidas y de trituración; se instalarán los equipos para el control de esas emisiones, a fin de que se sitúen dentro de los rangos permitidos.

c)	Realizar las acciones necesarias para que se propicie la regeneración de la vegetación, una vez concluida la extracción de los materiales en los bancos explotados.

d)	Suspender de inmediato las obras o la explotación de bancos de materiales, en caso de que se descubran vestigios arqueológicos, históricos o artísticos, dando aviso a las autoridades correspondientes.

e)	Implementar un programa de seguridad para el manejo de sustancias y combustibles en plantas y talleres, atendiendo la Normativa correspondiente.

f) Colocar un firme de concreto para evitar la contaminación del suelo por derrames accidentales de aceites, combustibles y/o lubricantes.

g)	Implementar mediante una Empresa especializada, programa de higiene y manejo de residuos:

-	Colocando lonas a los vehículos de transporte de materiales

-	Colocando sanitarios portátiles para uso del personal de trabajo, disposición final de líquidos y sólidos y su mantenimiento.

-	Manejo en depósitos adecuados, los residuos de grasas, aceites y lubricantes, filtros y estopas y su destino final.

En todos los casos antes citados, “El Contratista” será responsable de los daños y perjuicios que cause a la Secretaria o a terceras personas, con motivo de la ejecución de las obras, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la Secretaria y por violaciones a las Leyes y Reglamentos en vigor.

MEDICIÓN:	NO APLICA

BASE DE PAGO: El costo correspondiente a estas Medidas de protección deberá considerarse dentro de los Costos Indirectos de la Obra.

# ESPECIFICACIÓN GENERAL

EP.-G-07.-  	PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA FORMULAR LOS ANALISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS DE EXCAVACIONES, P. U. O. T.

En la preparación de los análisis detallados de precios unitarios correspondientes a excavaciones por unidad de obra terminada el proponente deberá proceder conforme a los lineamientos que en términos generales se indican a continuación:

C o n c e p t o s.

De cortes y adicionales abajo de la subrasante, excavación de escalones de ampliación de cortes, de abatimiento de taludes, de rebajes de la corona de cortes y/o de terraplenes existentes y los resultantes de abrir cajas para desplante de terraplenes, canales de entrada y salida, de remoción de derrumbes y de construcción de bermas, por unidad de obra terminada sin clasificar el material, se pagarán a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico según sea el caso de que se trate, como sigue.

1.- Cuando el material excavado se emplee en la formación de terraplenes, los precios unitarios incluyen lo que corresponda  por extracción, remoción, carga del material  excavado, acarreo libre así como el necesario hasta el lugar de su utilización, descarga del material para la formación de terraplenes y  afinamiento de los cortes o de la excavación.

2.-  Cuando el material excavado deba ser desperdiciado, los precios unitarios incluyen lo que  corresponda  por extracción, remoción, carga del material excavado, acarreo libre así como el necesario al sitio que elija el proponente, descarga del material en la forma que indique la Secretaría, incluyendo su extendido en la zona de desperdicio y afinamiento de los cortes o de la excavación.

Análisis de los Precios Unitarios – Los análisis detallados de los precios unitarios correspondientes a los conceptos antes señalados, deben comprender:

- Análisis detallado del costo del material con clasificación 100-00-00  (material A)

- Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-100-00  (material B)

- Análisis detallado del costo del material con clasificación 00-00-100  (material C)

- En cada uno de estos análisis debe incluirse: extracción, remoción, carga del material excavado, acarreo libre así como el necesario hasta el depósito a desperdicio que elija la contratista, descarga del material  en la forma que indique la Secretaría, incluyendo su extendido en la zona de desperdicio y  afinamiento de los cortes o de la excavación.

- Con los costos ya obtenidos para cada uno de los materiales A, B y C, se integrará el costo del concepto de acuerdo con la clasificación promedio que considere el proponente para la obra objeto de la licitación.

# ESPECIFICACIÓN GENERAL

EP.-G-08.- 	DESVIACIONES, CAMINOS DE ACCESO Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION DE OBRA, P. U. O. T.

Durante la ejecución de la obra objeto de la licitación, el Contratista estará obligado a construir y conservar transitables según la intensidad del tránsito todo el tiempo requerido, tanto las desviaciones; las transiciones de carriles de circulación, como los caminos de acceso adecuados  para comunicar los frentes de trabajo, los lugares fijados para la obtención de los materiales destinados a su construcción, para permitir el movimiento del equipo, maquinaria y vehículos necesarios para su realización: así como a sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en el Capítulo Sexto del Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras edición 1986), en la inteligencia de que no se le autorizara la ejecución de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado a satisfacción de la Dependencia, las señales y dispositivos de protección en la forma y condiciones indicadas en dicho capítulo, además de los croquis y  relaciones anexas, adicionalmente a lo anterior, se deberá considerar que todo el señalamiento de protección de obras y desviaciones, tendrá instalación eléctrica (flechas luminosas, plantas de generación de energía eléctrica portátil y focos para alumbrar los conos,), para operarlo en los turnos vespertinos y nocturnos, ya que no se permitirá la colocación de mechones, piedras, etc.

La construcción y conservación de las desviaciones, las transiciones de carriles de circulación y caminos de acceso, así como la adquisición, elaboración, colocación y mantenimiento de las señales y dispositivos de protección hasta que los trabajos le sean recibidos, serán a cargo del Contratista y por lo tanto,  los costos de reposición por cualquier tipo de perdida deberá considerarlo en los Análisis de Costos Indirectos de su proposición.

El proponente habrá de tener presente que los trabajos se efectuarán sobre un camino en operación y por lo tanto, deberá tomar en cuenta al formular su proposición todas las dificultades y restricciones que se presenten debido a la presencia de instalaciones  (de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Fibra Óptica, Red de agua Potable, Drenaje, Desviaciones de Transito, Trabajo por “Alas” o Franja, etc.), como por ejemplo, baja eficiencia, tiempos inactivos del equipo de construcción, etc., ya que no se aceptará reclamación alguna del Contratista respecto a los precios unitarios contenidos en su proposición, aduciendo el desconocimiento de las condiciones en que se realizarán los trabajos; o por la necesidad de efectuar voladuras en cortes con el uso controlado de explosivos para evitar daños a terceros.

# ESPECIFICACIÓN GENERAL

## EP.-G-09.-	CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS TECNICOS DE SEGURIDAD SANITARIA EN EL ENTORNO LABORAL

EJECUCIÓN: Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá prever lo necesario para cumplir con las actividades que a título enunciativo no limitativo se mencionan a continuación:

Dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de “LOS LINEAMIENTOS TECNICOS DE SEGURIDAD SANITARIA EN EL ENTORNO LABORAL” que se publica derivado de los Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 14 y 15 de mayo de 2020 respectivamente en relación con la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas.

Derivado de lo anterior, “El Contratista” será responsable de los daños y perjuicios que cause a la Secretaria o a terceras personas, con motivo de la ejecución de las obras, por no ajustarse a lo estipulado en dicho Acuerdo, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la Secretaria y/o por violaciones a las Leyes y Reglamentos en materia de seguridad sanitaria en el entorno laboral, en vigor.

MEDICIÓN:	NO APLICA

BASE DE PAGO: El costo correspondiente a estas Medidas de Protección Sanitaria deberá considerarse dentro de los Costos Indirectos de la Obra.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. -TERR-001.-       FORMACIÓN DE CUERPO DE TERRAPLÉN CON CARARCTERISTICAS DE PEDRAPLÉN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, P.U.O.T.

EJECUCIÓN. - La formación de cuerpo de terraplén con características de pedraplén deberá construirse utilizando fragmentos de roca caliza sana e inerte, que contengan   tamaños controlados de 3” a 12” los cuales deberán ser incrustados en el terreno natural mediante un bandeo con tractor de orugas con peso mínimo de 36 toneladas y de manera que pase cuando menos cuatro veces por cada sitio lo cual deberá hacerse en capas de 40 a 50 cm. cada una.

PROCESO CONSTRUCTIVO.

REPLANTEO

•     Toma de perfiles de fondo después de su preparación.

•    Replanteo    con   puntos    de   eje   a   distancia    no   menor    de   20   m.  Con   su identificación.

•    Replanteo   con estaquillado    de los pies del pedraplén, con estaca y pie y otra desplazada de seguridad.

•      El replanteo   se repetirá periódicamente a medida que sube el Pedraplén.

CONSTRUCCIÓN. - Se procederá    inicialmente    con el despeje   y desbroce   de la zona de asiento   del Pedraplén, continuando	 con la extracción    y retiro   de  todo   material    inadecuado   hasta   la  profundidad indicada   en  proyecto;    en  caso  de  existir   terrenos    inestables.   Turbas   o arcillas   blandas.   Se eliminarán   o consolidarán.

Se realiza   la preparación   de la zona de circulación   de los camiones; antes del extendido    de la primera   capa.   Se   saneará   y   preparará    el terreno    hasta   lograr   una superficie    de asiento uniforme    y consistente.

Las primeras   capas de terraplén con características de pedraplén    deberán graduarse    de   mayor    a   menor    contenido     de tamaños   a   modo    de   filtros.    Para   que una vez debidamente bandeada y nivelada pueda recibir la capa subsecuente (terraplén o subyacente) previa colocación del geotextil no tejido o capa rompedora de capilaridad, si así lo indica el proyecto o lo autoriza la Dependencia.

El terraplén con características de pedraplén   se ejecuta   por capas. El material   de cada capa se descarga   sobre la parte   ya extendida   de dicha tongada   y cerca de su frente   de avance.

Empujar y extender   con la ayuda de un tractor   de orugas con pala de empuje, el espesor de las capas ha de ser suficientemente   reducido.   Para (en función   de los medios) obtener la máxima estabilidad para el desplante de las capas subsiguientes.

MEDICIÓN.- La medición  se hará  utilizando  como  unidad el  m3  de terraplén con características de pedraplén aproximado a la unidad, extendido y bandeado con tractor de orugas medido en las capas construidas considerando la incrustación del material en el terreno natural y redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio conciliado para el metro cúbico de terraplén con características de pedraplén aproximado a la unidad; Este precio unitario incluye lo que corresponda por: permisos requeridos de la SEDENA de ser necesario para el uso de explosivos, como autorización en materia de impacto ambiental otorgado por la SEMARNAT, permisos que se requieran del INAH, CNA, municipales, particulares etc.; regalías, desmonte y despalme de los bancos que elija el contratista, retiro del material de desperdicio y su posterior extendido en el área del préstamo de banco que proponga el contratista, cuya calidad a juicio de la Secretaria, sea la adecuada para la formación del pedraplén, la extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea su clasificación; uso de explosivos, instalaciones de las plantas de trituración en los lugares propuestos y aceptados por la Secretaría y desmantelamiento de las mismas; alimentación de las plantas; cribados y desperdicios de los cribados, trituración parcial; lavado; todas las cargas y descargas de los materiales aprovechables y desperdiciados; todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos de los materiales aprovechables y desperdicios de ellos; formación de los almacenamientos; clasificación, separándolos por tamaños; bandeo con tractor de orugas del peso especificado; carga y transporte del material del banco que elija el contratista incluyendo acarreos a los lugares de utilización de la obra; y los tiempos de los vehículos y equipos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

E.P. –TERR- 003 CAPA ROMPEDORA DE CAPILARIDAD CON MATERIAL PÉTREO DE 1 ½” A 1” DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS Y COLOCACIÓN, P.U.O.T.

MATERILES.-    Los materiales que se emplean en la capa rompedora de capilaridad, será con material no compactable y provendrán de los bancos propuestos por el contratista, que sean adecuados, deberán cumplir además de lo que corresponda con lo estipulado en la Norma N.CTR.CAR.1.01.011/11 de la Normativa para la infraestructura del transporte que tiene en vigor la Secretaria, el material de filtro deberá cumplir en su tamaño máximo de 1 1/2” graduándolo a un tamaño menor de 1” sin finos.

EJECUCION.-          Para la formación de la capa rompedora de capilaridad se tenderán capas con el espesor mínimo que permita el tamaño mayor de material, salvo lo que ordene la Secretaria, en cada capa se hará el acomodo del material mediante dos tránsitos, por cada uno de los puntos que forman la superficie de la capa por medio de un tractor con peso de 20 toneladas, avanzando y retrocediendo la maquina con movimiento ronceado. En su ejecución también deberá atenderse lo que corresponda del Inciso G de la Norma N.CTR.CAR.1.01.011/11 de la Normativa para la Infraestructura del transporte, (Normativa SCT).

MEDICION.-        Se considera el volumen resultante del espesor y las secciones transversales de proyecto con las modificaciones en más o en menos que ordene la Secretaria tomando como unidad el metro cubico de material formado y acomodado de la capa rompedora de capilaridad de los bancos que se trate que haya elegido el contratista, el resultado será redondeado a la unidad. En su medición también deberá atenderse lo que corresponda del Inciso I de la Norma N.CTR.CAR.1.01.011/11 de la Normativa para la Infraestructura del transporte, (Normativa SCT).

BASE DE PAGO.-     En su base de pago también deberá atenderse lo que corresponda del Inciso J de la Norma N.CTR.CAR.1.01.011/11 de la Normativa para la Infraestructura del transporte, (Normativa SCT). La formación de la capa rompedora de capilaridad por unidad de obra terminada se hará al precio fijado  en el contrato para el metro cubico formado y acomodado de acuerdo  a lo ordenado, este precio unitario incluye lo que corresponda por: equipo, material del banco que elija el contratista, carga, acarreos, descargas, formación de la capa rompedora de capilaridad incluyendo el extendido del material en capas, distribución y acomodo del material fino para reducir vacíos, trabajo del equipo con movimiento ronceado, y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de este trabajo.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

E.P.-TERR-004.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTILES NO TEJIDOS DE POLIPROPILENO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, PARA LA SEPARACIÓN DE MATERIALES Y COMO ELEMENTO FILTRANTE EN CAMINOS, CARRETERAS Y EN OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA.

EJECUCIÓN.- En aquellas obras que por las condiciones naturales de la sub-rasante o por la disponibilidad de materiales de relleno se obtenga una relación igual o superior a cinco, del diámetro de malla que permite el paso del 15% del material  de la capa inferior entre el diámetro de malla que permite el paso del 85% del material de la capa superior y en las que la Secretaria lo considere necesario, se deberá colocar una capa de Geotextil de 912 N para impedir la mezcla-contaminación de materiales de dos capas, que incurra en el inadecuado funcionamiento de la estructura de un pavimento.

En los casos en que se requiera de algún drenaje superficial formado de una capa de material granular se deberá colocar una capa extendida de Geotextil de 912 N para permitir la separación del material granular y la sub-rasante o capa base.

Para el caso de los sub-drenajes formados de material granular, con o sin tuberías de PVC o Polipropileno ranurado se deberá de colocar una envoltura de Geotextil de 912 N alrededor del material granular para evitar la pérdida y/o contaminación por finos encontrados en zonas contiguas al sub-drenaje.

En aquellas aplicaciones en las que se incluya la colocación de una o varias capas de Geomembrana de HDPE o PVC y que se deba asegurar la impermeabilidad de las mismas, se deberá colocar una capa de Geotextil de 912 N bajo la o las capas de Geomembrana para evitar que algún material anguloso o punzocortante dañe la Geomembrana e impida su adecuado funcionamiento.

En obras hidráulicas para el control de ríos, para el control de la erosión evitando el paso de materiales finos y solo dejando pasar el agua como filtro sintético en combinación con los Gaviones en donde estos actúan como parte estructural de una solución de ingeniería, el Geotextil se colocará entre el suelo y los Gaviones, siendo estas soluciones para protecciones marginales en ríos o en muros de contención.

LA DESCRIPCIÓN DEL GEOTEXTIL NO TEJIDO ES: Una tela no tejida producida por el método de Punzonado con fibras cortas de POLIPROPILENO, que pueden ser de diferentes Colores. Para el caso de aquellas aplicaciones en las que el material estará expuesto a la intemperie se prefiere el color negro ya que en Geotextiles de este color se incluye Negro de Humo que le proporciona una protección contra los rayos UV.

Es importante mencionar que los Geotextiles no tejidos, no pueden estar expuestos a los rayos ultravioletas más de 30 días ya que pierden propiedades mecánicas.

TABLA DE PROPIEDADES FÍSICAS, MECÁNICAS E HIDRÁULICAS PARA LOS GEOTEXTILES NO TEJIDOS RECOMENDADOS.

| ESPECIFICACIÓN | UNIDAD | 512 (N) | 712 (N) | 912 (N) | 1112(N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MASA /UNIDAD DE AREA (TIPICA ASTM D-5261) | g/m2 (oz/yd2) | 158 (4.7) | 220 (6.5) | 271 (8.0) | 335 (9.9) |
| Resistencia a la Tensión (ASTM D-4632) | N (Lbs) | 512 (115) | 712 (160) | 912 (205) | 1112(250) |
| Porcentaje de Elongación MD (ASTM D-4632) | % | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Estallamiento Mullen (ASTM D-3786) | K Pa | 1448 | 1930 | 2413 | 3171 |
| Resistencia a la Perforación (ASTM D-4833) | N (Lbs) | 289 (65) | 378 (85) | 490 (110) | 668 (150) |
| Desgarre Trapezoidal (ASTM D-4533) | N (lBS) | 222 (50) | 267 (60) | 356 (80) | 445 (100) |
| Tamaño aparente de Poro (ASTM D-4751) | No. Malla (mm) | 70 (0.212) | 70 (0.212) | 80 (0.18O) | 100 (0.150) |
| Flujo (ASTM D-4491) | l/ min/m2 | 5704 | 4480 | 4480 | 3463 |
| Permitividad (ASTM D-4491) | Sec-1 | 2.00 | 1.30 | 1.50 | 1.20 |
| Resistencia UV (ASTM D-4355) | % | 70 | 70 | 70 | 70 |

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Traslapes recomendados según el tipo de suelos.

TIPO DE SUELO			CBR			TRASLAPE

Firme					> 3			0.30 metros.

Blando				1 a 3			0.60 metros.

Muy Blandos			           < 1			0.90 metros.

Los traslapes se consideran tanto en el sentido trasversal como longitudinalmente.

Para los casos en que la principal función del Geotextil es separar materiales (horizontalmente) se deberá compactar la capa del material (suelo) sobre la que se colocará a un 95%; preferentemente se deberán retirar las partículas angulosas y/o Punzocortantes para no dañar el Geotextil. Posteriormente se colocara el Geotextil evitando dejar pliegues o rugosidades. En caso de que un solo lienzo no cubra toda la superficie requerida se deberá empalmar un segundo lienzo procurando un traslape mínimo de 30 cm, ya sea de forma longitudinal o transversal. Para la colocación del material de relleno (suelo) se recomienda acamellonarlo en uno de los extremos del área cubierta con el Geotextil y extender hacia delante, de manera que las llantas u oruga del equipo no toquen directamente el Geotextil y lo dañe. Posteriormente se procede a compactar el material según las especificaciones del proyecto.

Para los casos en que la principal función es el drenaje superficial, se procederá de manera similar al caso anterior. Una vez compactada la capa base se extenderá el Geotextil y sobre este el material granular, en este caso podrá hacerse de forma manual si al área es relativamente pequeña o bien empleando un equipo ligero, pero siempre cuidando de no dañar el Geotextil con el equipo.

Para los casos en que el Geotextil se utilice principalmente como protección para Geomembranas se deberá compactar la capa del material (suelo) sobre la que se colocará a un 95%; se deberán retirar las partículas angulosas y/o punzocortantes para facilitar la función de protección del Geotextil. Una vez retiradas las partículas indeseables, y conseguido el grado de compactación se colocará el Geotextil procurando evitar pliegues o rugosidades. En caso de que un solo lienzo de Geotextil sea insuficiente para cubrir el total del área a proteger se deberá considerar traslapes de, al menos, 30 cm. ya sea en sentido longitudinal o transversal. Una vez tendido el Geotextil se colocará sobre este la Geomembrana procurando asegurar las uniones por medio de termo-fusión. Generalmente el Proceso constructivo para las aplicaciones de Geomembrana implica un anclaje en trincheras de aproximadamente 30 cm por lado (o mayor, según el diseño particular) en todo el perímetro o longitud del área a cubrir; en este tipo de aplicaciones el Geotextil deberá anclarse de manera similar a la Geomembrana en las trincheras, siempre por debajo de la Geomembrana como en toda la superficie cubierta.

MEDICIÓN. - Será por unidad instalada, se hará determinado el volumen en metros cuadrados (M2) de material instalado, para cualquiera de las aplicaciones mencionadas en la presente especificación.

BASE DE PAGO. - El pago por unidad instalada se hará al precio fijado en el contrato por metro cuadrado (M2) instalado de material a satisfacción de la secretaria, este precio unitario incluye lo que corresponde por:

- Retiro de partículas angulosas o punzocortantes en la zona de colocación.

- La adquisición del Geotextil, el traslado de la fábrica a la obra con maniobras de carga y descarga.

- Cortes y traslapes del Geotextil en virtud del ajuste a la configuración del área a cubrir.

- Cuando las condiciones de la obra, así lo requieran, incluir los fletes locales del almacén al sitio de la misma obra.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP.-PAV.-001        	CARPETAS DE CONCRETO ASFÁLTICO DE ALTO DESEMPEÑO, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYENDO ACARREOS Y SIN INCLUIR EL CEMENTO ASFÁLTICO, P. U. O. T.

contenido

Esta Especificación Particular contiene las características de calidad que deberán considerarse para la construcción de Carpeta Asfáltica de Granulometría Densa de Alto Desempeño, que es parte constitutiva del Pavimento Asfáltico.

DEFINICIÓN

Las carpetas asfálticas con mezcla en caliente, son aquellas que se construyen mediante el tendido y compactación de una mezcla de materiales pétreos y cemento asfáltico

Las carpetas asfálticas con mezcla en caliente se construyen para proporcionar al usuario una superficie de rodamiento uniforme, bien drenada, resistente al derrapamiento, cómoda y segura. Cuando son de un espesor mayor o igual que cuatro (4) centímetros, las carpetas de granulometría densa tienen además la función estructural de soportar y distribuir la carga de los vehículos hacia las capas inferiores del pavimento.

La mezcla asfáltica de alto desempeño, es una mezcla especialmente diseñada y construida para resistir deformaciones permanentes, fatiga y tener mayor resistencia a los agentes ambientales.

requisitos de calidad de los materiales

Agregado Grueso.

El agregado grueso (material pétreo retenido en la malla No. 4) deberá ser de un banco aprobado por la Dependencia, triturado total a un tamaño máximo de 25 mm (1”) y nominal de 19 mm (3/4), debiendo cumplir este con las especificaciones que se muestran en la Tabla

1.

Tabla 1. Características de calidad del agregado grueso

| Característica | Norma | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Desgaste Los Ángeles, % | M MMP 4 04 006 | 30 máx. (capas estructurales) 25 máx. (capas de rodadura) |
| Desgaste Microdeval, % | AASHTO TP 58-99 | 18 máx. (capas estructurales) 15 máx. (capas de rodadura) |
| Intemperismo acelerado, % | M MMP 4 04 008 | 15 máx. para sulfato de sódio 20 máx. para sulfato de magnésio |
| Caras fracturadas, % (2 caras o más) | ASTM D 5821 | 90 mín. |
| Partículas alargadas, % | ASTM D 4791 | 3 a 1 %, 15 máx. |
| Partículas lajeadas, % | ASTM D 4791 | 3 a 1 %, 15 máx. |
| Adherencia con el asfalto, % de cubrimiento | Recomendación AMAAC RA-08/2008 | 90 mín. |

*Todas las pruebas deberán ser desarrolladas por un laboratorio autorizado y reconocido previamente por la Dependencia.

La licitante en su propuesta debe incluir un croquis de localización de los bancos de                                                                                                                                                                                                                                                                                                              materiales propuesto indicando la distancia de acarreo  a la planta de asfalto, así como el diagrama de flujo de producción de agregados pétreos,                                                                                                                                             debiendo considerar que la distancia de transporte de la mezcla asfáltica será de sesenta (60) kilómetros como máximo, la que se reducirá en un diez (10) porciento por cada grado de pendiente ascendente medida como el desnivel entre la planta de mezclado y el punto de tiro, dividido entre la longitud de transporte y el tiempo de traslado  no podrá ser mayor a una (1) hora.

Agregado Fino.

El agregado fino (material que pasa la malla No 4) constituirá parte del “mastic asfáltico” y deberán provenir de un banco de material propuesto por la Contratista misma.  El agregado fino deberá cumplir con las especificaciones marcadas en la tabla 2.

Tabla 2 – Propiedades del Agregado Fino*

| Característica | Norma | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Equivalente de arena, % | M MMP 4 04 004 | 50 min. (capas estructurales) 55 min. (capas de rodadura) |
| Angularidad, % | AASHTO T 304 | 40 mín. |
| Azul de metileno, mg/g | Recomendación AMAAC RA-05/2008 | 15 máx. (capas estructurales) 12 máx. (capas de rodadura) |

*Todas las pruebas deberán ser desarrolladas por un laboratorio evaluado y autorizado con anticipación por la Dependencia.

Cemento asfáltico.

El asfalto utilizado en la elaboración del concreto asfáltico deberá ser modificado con polímero tipo SB o SBS, cumpliendo la norma para asfaltos grado desempeño emitida por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes N-CMT-4-05-004/08   para un tipo                               PG 76H-16.

DISEÑO DE LA MEZCLA.

El diseño de la mezcla se realizará en un laboratorio evaluado y aprobado con anticipación por la Dependencia y conforme al procedimiento indicado en el Protocolo de diseño de mezclas asfálticas de granulometría densa de alto desempeño de la Asociación Mexicana del Asfalto PA – MA 01/2008. Considerando un Nivel II de diseño de mezclas, que corresponde al diseño volumétrico y por deformación permanente.

El concreto asfáltico deberá presentar un comportamiento de resistencia a esfuerzos de tensión (TSR) de tal forma de tener una resistencia mínima remanente de 80 % conforme a la recomendación AMAAC RA 04/2008. Considerando un ciclo de congelamiento de 16 hrs el cual deberá ser aplicado antes de realizar la prueba. Las temperaturas de mezcla y compactación deberán ser las recomendadas por el proveedor del producto asfáltico conforme a la viscosidad rotacional generada.

Previo a la compactación de los especímenes en el laboratorio la mezcla deberá curarse en un horno, a la temperatura de compactación, 2.00 horas para cuando los agregados presenten una absorción combinada menor o igual a 2.5% y 4.00 horas para absorción mayor a 2.5%

Para la fabricación de los especímenes, la mezcla asfáltica deberá ser compactada en el Compactador Giratorio Superpave de acuerdo al número de giros correspondientes a los ejes equivalentes de diseño tomando en cuenta lo especificado en la Recomendación AMAAC RA 06/2008, con un ángulo de 1.25° y 600 kpa de presión. Ver tabla 3.

La selección del contenido de asfalto estará en función del cumplimiento de las propiedades volumétricas indicadas en la tabla No. 4.

La granulometría de la mezcla asfáltica deberá apegarse a la PA-MA 01/2008, en el eje horizontal se graficará la abertura de la malla en mm elevada a la 0.45 potencia y en el eje vertical el por ciento que pasa, alojándose dentro de los puntos de control, La línea de Máxima densidad es una línea recta que se traza del tamaño máximo del agregado, del 100% de material que pasa al origen.

Tamaño Máximo: Un tamaño mayor que el tamaño máximo nominal.

Tamaño Máximo Nominal: Un tamaño mayor que la primera malla o tamiz que retiene más del 10% de agregado.

Límites Granulométricos Superpave para Tamaño Máximo de 25 mm (1”) y Nominal de 19 mm (3/4).

Tabla 3–Energía de Compactación en el Compactador Giratorio Superpave*

| ESALs de Diseño(millones) | Parámetros de Compactación |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nini | Ndiseño | Nmáx. |
| <0.3 | 6 | 50 | 75 |
| 0.3 a 3 | 7 | 75 | 115 |
| 3 a 30 | 8 | 100 | 160 |
| ≥ 30 | 9 | 125 | 205 |

Tabla 4 – Requerimientos Volumétricos Superpave.

| Requerimientos para el Diseño Volumétrico de la Mezcla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel de tránsito | Densidad requerida (% de la Gravedad específica teórica máxima – Gmm) |  |  |  |  |  | Vacíos de agregado mineral mínimo en % - VMA |  |  |  |  |  | Vacíos llenos de asfalto en % | Relación filler asfalto |
|  | Nivel de compactación Giratoria |  |  |  |  |  | Tamaño nominal (mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nini |  | Ndis |  | Nmax |  | 37,5 | 25 | 19 | 12,5 | 9,5 |  |  |  |
| I Bajo |  | ≤ 91,5 |  | 96 |  | ≤ 98 | 11,0 | 12,0 |  | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 70 - 80 | 0,6 – 1,2 |
| II Medio |  | ≤ 90,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 - 78 |  |
| III Alto |  | ≤ 90,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 - 78 |  |
| IV Muy alto |  | ≤ 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 - 75 |  |

Tabla 5 – Puntos de Control en la granulometría superpave para tamaño máximo de 1” y nominal de 3/4” (19 mm)

| Abertura de la malla | % que pasa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mín. | Máx. |
| 50.00 mm |  |  |
| 37.5 mm | 100 | 100 |
| 25.00 mm | 90 | 100 |
| 19.00 mm |  | 90 |
| 12.5 mm |  |  |
| 9.5 mm |  |  |
| 4.75 mm |  |  |
| 2.36 mm | 19 | 45 |
| 0.075 mm | 1 | 7 |

construccion

Clima.

No se permitirá aplicación sobre superficie que se encuentre mojada. La temperatura ambiente no deberá ser menor a quince 15 ° C en el momento de la aplicación.  Una superficie húmeda es aceptable para la aplicación si se encuentra libre de agua estancada y si se esperan condiciones ambientales de temperatura ascendente y sin lluvia.

Ejecución.

Una vez aplicado el riego de liga con emulsión asfáltica modificada cuyas características son las indicadas en la Tabla 6, se construirá una capa de carpeta asfáltica, con material pétreo proveniente de banco propuesto por el contratista a tamaño máximo de 1” y nominal de 19 mm (3/4”), se colocará de acuerdo al espesor y a los niveles indicados en las secciones de proyecto. Se utilizará para su tendido una extendedora equipada con un sistema electrónico a base de sensores para el control de espesores y de la regularidad superficial de la carpeta asfáltica y del espesor de la misma, la extendedora deberá garantizar una distribución y acomodo uniforme de la mezcla asfáltica, para dar las pendientes transversales y longitudinales de proyecto, por lo que el contratista deberá contar con el personal capacitado y el equipo especial con las características descritas anteriormente.  Se compactará al noventa y cinco por ciento (95%), mínimo, de la gravedad específica bruta de la mezcla asfáltica compactada AASHTO T 166.

La superficie de rodamiento deberá tener una textura y acabado uniforme, en caso de iniciar lluvia, el tendido deberá suspenderse inmediatamente sin argumentar que se tiende bajo riesgo de la constructora.

TABLA 6.- Requisitos de calidad para emulsión de asfalto modificado con polímero de alta viscosidad

| Característica | Temp. de | Unidad | Valor | Significado de | Utilidad de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prueba ( oC) |  |  | la Prueba | la Ejecución |
| PRUEBAS A LA EMULSION. |  |  |  |  |  |
| Residuo Asfáltico por destilación | 204 | % | 69.0 Mínimo | Calidad | Control de Obra |
| Viscosidad Saybolt-Furol | 50.0 | segundos | 50 – 200 | Comportamiento | Aceptación |
| Retenido de peso en Malla No. 20 |  | % | 0.10 Máximo | Calidad | Control de Obra |
| Asentamiento a 5 días. |  | % | 3.0 Máximo | Calidad | Control de Obra |
| Asentamiento a 24 hrs. |  | % | 1.0 Máximo | Calidad | Control de Obra |
| Disolvente en Volumen |  | % | 3.0 Máximo | Calidad | Informativa |
| Demulsibilidad |  | % | 60 Mínimo | Calidad | Informativa |
| Carga de la Partícula |  |  | Positiva | Clasificación | Informativa |
| PRUEBAS AL RESIDUO DE LA DESTILACION |  | ( 204 ° C ) |  |  |  |
| Solubilidad en Tricloroetileno |  | % | 97.5 Mínimo | Calidad |  |
| Penetración 100 gr., 5 seg. | 25.0 | 1/10 mm | 100 - 200 | Comportamiento | Control de Obra |
| Recuperación Elástica 20 cm, 5 min. | 10.0 | % | 40.0 Mínimo | Comportamiento | Aceptación |
| Ductilidad, 5 cm. / minuto | 10.0 | cm. | 30.0 Mínimo | Comportamiento | Aceptación |
| Recuperación Elástica por Torsión | 25.0 | % | 30.0 Mínimo | Calidad | Control de Obra |

No se permitirá que los camiones que transportan la mezcla asfáltica, hagan maniobras que puedan distorsionar, disgregar u ondular las orillas de una capa recién tendida. En el caso de que por algún motivo esta situación llegue a suceder, el contratista reparará inmediatamente los daños causados por su cuenta y costo. El traslado de la mezcla asfáltica, de la planta de elaboración de la misma al sitio de tiro, deberá hacerse en camiones exprofesos, los cuales deberán llevar cubierta la parte superior de la caja del camión con una lona en buen estado a fin de que se cubra totalmente  la mezcla asfáltica desde la salida de la planta hasta el sitio de tiro. La lona deberá tener un espesor tal que garantice la conservación de la temperatura de la mezcla asfáltica.

Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la dependencia, la calidad de la mezcla asfáltica difiere de la establecida en el proyecto o aprobada por la dependencia, se suspenderá inmediatamente la producción en tanto que el contratista la corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al contratista.

Una vez compactada la carpeta al 95% de su peso volumétrico compacto, verificados sus índices de perfil y, en su caso, hechas las correcciones, se volverán a nivelar las mismas secciones determinando las elevaciones de los mismos puntos ahí indicados para obtener las pendientes transversales entre ellos, y se medirán, en cada sección, las distancias entre el eje y las orillas de la corona, para verificar que esas pendientes y distancias estén dentro de las tolerancias INDICADAS EN EL INCISO H.3 LINEAS, PENDIENTES Y ESPESORES,  DE LA  NORMA N CTR CAR 1 04 006/09.

Equipo.

El equipo que se utilice para la construcción de carpetas asfálticas con mezcla en caliente, será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del contratista su selección.

Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y será operado por personal capacitado. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la dependencia, el equipo presenta deficiencias mecánicas o no produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el contratista corrija las deficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán imputables al contratista.

Planta de mezclado la mezcla asfáltica se elaborará en plantas mezcladoras que cuenten como mínimo con:

Tres tolvas para almacenar el material pétreo, protegidas de la lluvia y el polvo, con capacidad suficiente para asegurar la operación continua de la planta por lo menos durante quince (15) minutos sin ser alimentadas, y divididas en compartimentos para almacenar los materiales pétreos por tamaños.

Dispositivos que permitan dosificar los materiales pétreos por peso, los dispositivos permitirán un fácil ajuste de la dosificación de la mezcla en cualquier momento, para poder obtener la granulometría que indique el proyecto.

Dispositivos que permitan dosificar el cemento asfáltico, con una aproximación de más menos dos (± 2) por ciento de la cantidad requerida según el proporcionamiento de la mezcla.

- Recolector de polvo.

- Dispositivo para agregar finos.

Pavimentadoras.   Las pavimentadoras serán autopropulsadas, capaces de esparcir y precompactar la capa de carpeta que se tienda, con el ancho, sección y espesor establecidos en el proyecto, incluyendo los acotamientos y zonas similares. Estarán equipadas con los dispositivos necesarios para un adecuado tendido de la carpeta asfáltica, como son: un enrasador o aditamento similar, que pueda ajustarse automáticamente en el sentido transversal, ser calentado en caso necesario y proporcionar una textura lisa y uniforme, sin protuberancias o canalizaciones; una tolva receptora de la mezcla asfáltica con capacidad para asegurar un tendido homogéneo, equipada con un sistema de distribución mediante el cual se reparta la mezcla uniformemente frente al enrasador; y sensores de control automático de niveles.

Los dispositivos externos que se utilicen como referencia de nivel para los sensores de niveles, estarán colocados en zonas limpias de piedras, basura o cualquier otra obstrucción que afecte las lecturas.

## D.1.  Aceptación de la mezcla.

Para la realización del control de calidad se deberá seguir el protocolo AMAAC PA-MA 02/2008 titulado “Control de Calidad para Mezclas Asfálticas de Alto Desempeño”. El control de calidad será de acuerdo al nivel de diseño de mezclas seleccionado para el proyecto y aprobado por la dependencia.

El Contratista será la responsable del aseguramiento y control de calidad, y La Dependencia en forma directa o a través de una empresa Supervisora realizará la verificación de calidad, por medio de muestreos y ensaye de materiales.

Las pruebas de verificación de calidad de la mezcla asfáltica serán realizadas en un laboratorio de campo, debiendo completarse en un tiempo razonable. Los procedimientos, tanto de muestreo como los de ensaye, deberán ser los mismos que los utilizados por la empresa Contratista.

La aceptación de la mezcla para la carpeta, de acuerdo a su contenido asfáltico y a su granulometría, podrá ser determinada por la Dependencia de acuerdo al método de muestreo que sea indicado por la misma.

Para la aceptación de tramos terminados además de cumplir con los parámetros de diseño y densidad del 95% del peso volumétrico compacto obtenido en laboratorio, se deberán efectuar pruebas de desempeño en la máquina de simulación de Hamburgo a especímenes extraídos directamente de campo, para garantizar que la mezcla colocada es resistente a las deformaciones permanentes y al daño por humedad conforme a la recomendación AMAAC RA 01/2008.

Si a juicio de la Dependencia es necesario remover las tramos defectuosos que no cumplan con los requerimientos establecidos en el protocolo de control de calidad  AMAAC PA-MA 02 / 2008 de la carpeta, el Contratista deberá removerlas y  reemplazarlas corriendo a cargo del Contratista los costos involucrados, hasta alcanzar los requerimientos marcados en esta especificación particular.

CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Además de lo establecido anteriormente, para que la carpeta de concreto asfáltico de alto desempeño, de cada tramo de un (1) kilómetro de longitud o fracción, se considere terminada y sea aceptada por la Secretaría, con base en el control de calidad que ejecute el Contratista de Obra, mismo que podrá ser verificado por la Secretaría cuando lo juzgue conveniente, se comprobará EL INDICE DE PERFIL, EL CUAL SE MEDIRA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO  EN EL INCISO H.2 DE LA NORMA N CTR CAR   1 04 006/09 DE LA CUAL NO APLICA LO RELATIVO A ESTIMULOS Y SANCIONES. TAMBIEN SE DEBERA  CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL INCISO H.3 LINEAS, PENDIENTES Y ESPESORES,  DE LA  NORMA N CTR CAR 1 04 006/09.

MEDICIÓN.

La construcción de la carpeta asfáltica con mezcla en caliente se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo indicado en esta especificación, a satisfacción de la dependencia, se medirá para efecto de pago, tomando como unidad el metro cúbico de carpeta terminada, con aproximación a un decimal.

BASE DE PAGO.

La carpeta asfáltica clara por unidad de obra terminada, se pagara al precio fijado en el contrato para el metro cúbico de carpeta compactada al 95% del peso volumétrico obtenido en laboratorio y estipulado en el diseño aprobado por la dependencia, este precio unitario incluye lo que corresponda por: desmonte  y despalme de los bancos; extracción del material aprovechable y del desperdicio, cualquiera que sea la clasificación; instalaciones y desmantelamientos de la planta; alimentación de la planta; cribados y desperdicios de los cribados; trituración  total; lavado; cargas y descargas de los materiales; todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos y de los desperdicios de ellos; formación de los almacenamientos; secado del material pétreo y clasificación, separándolo por tamaños; dosificación; calentamiento; mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos; barrido de la base impregnada, riego de liga a razón de 0.6 lt/m2 con emulsión catiónica de rompimiento rápido; tendido; compactación al grado fijado; chaflanes en las orillas de la carpeta y acabado con rodillo liso; mano de obra necesaria; acarreos de la planta al lugar de utilización y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. -PAV. -002   	CEMENTOS ASFÁLTICOS PARA MEZCLAS EN CALIENTE,

P.U.O.T.

EJECUCIÓN. - Se efectuará conforme a lo establecido al respecto en la norma N.CTR.CAR.1.04.006/09.

MEDICIÓN. - Se hará tomando como unidad el kilogramo de material asfáltico, de acuerdo a la dosificación del material asfáltico establecida en el proyecto o aprobada por la secretaria, con aproximación a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el kilogramo de cemento asfáltico, según su tipo; este precio unitario incluye lo que corresponda por: Valor de adquisición o producción de los materiales asfálticos para la carpeta, limpieza del tanque en que se transporten, movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas; los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas; y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. -PAV. -003   CEMENTO PEMEX EKBE SUPERPAVE MODIFICADO CON POLÍMERO PARA CARPETAS DE ALTO DESEMPEÑO, P. U. O. T.

EJECUCIÓN. - El asfalto utilizado en la elaboración del concreto asfáltico deberá ser modificado con polímero tipo SB o SBS, cumpliendo la norma para asfaltos grado desempeño tipo PG 76H - 16 emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes              N-CMT-4-05-004/08.

MEDICIÓN. - Se tomará como unidad de medida el kilogramo de cemento de acuerdo al proyecto y/o lo ordenado por la contratante.

BASE DE PAGO. - El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato para el kilogramo de cemento asfáltico modificado con polímero. Este precio unitario incluye lo que corresponda a: adquisición, polímero, diseño de la modificación del cemento asfáltico AC-20, a tipo PG 76H -16 acarreos al lugar de fabricación del concreto asfáltico, fletes y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

E.P.-PAV. - 004   RAYADO DE LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO EXISTENTE (P.U.O.T.)

EJECUCIÓN:

De acuerdo con la sección de proyecto, en la zona que se requiera, sobre la superficie de la carpeta de pavimento existente se realizará un rayado enérgico de la superficie de rodamiento, mediante el empleo de un equipo adecuado, para tener rayas de 3 cm de ancho y 2 cm de profundidad, a cada 10 cm de separación, para la construcción del pavimento de 45cm, el cual consiste de una base hidráulica de 23 cm, una base asfáltica de 14 cm y una carpeta asfáltica de 8 cm.

MEDICIÓN:

La unidad de medición del rayado de la superficie del pavimento será el metro cuadrado de superficie, para el efecto del pago se considerará el volumen resultante de la medición de estaciones a cada 20 metros, con las modificaciones en más o menos ordenadas por la dependencia. para efectos de pago se cuantificarán las unidades realmente ejecutadas y terminadas de acuerdo con el proyecto. el resultado se redondeará a la unidad.

BASE DE PAGO

El pago por unidad de obra terminada se pagará al precio unitario fijado en el contrato para el metro cuadrado de superficie rayada, este precio unitario incluye: procedimiento que proponga el contratista y aprobado por la dependencia, afine, mano de obra , equipo,  herramienta menor que fuera necesario, los tiempos de los vehículos de transporte durante las cargas y descargas, la limpieza del material de desperdicio con sus acarreos y sobre acarreos coma y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo a entera satisfacción de la dependencia.

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

EP. -SEÑ-001.- RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES DEL PAVIMENTO CON PINTURA TERMOPLÁSTICA (RAYAS)

EJECUCIÓN. - El pintado de raya en el pavimento, deberá efectuarse de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o lo ordenado por la Secretaría. Previamente a la aplicación de la pintura y el material reflejante, las superficies correspondientes deberán barrerse y limpiarse en una faja con ancho mínimo igual al de la señal más 25 centímetros por cada lado, a fin de eliminar el polvo y materias extrañas que puedan afectar la adherencia de la pintura. A continuación, se trazarán sobre el pavimento las marcas del señalamiento, con la calidad y frecuencia necesaria para guiar el equipo utilizado en la aplicación del recubrimiento, procediendo de inmediato a la aplicación de la pintura, la cual deberá ser previamente aprobada por la Secretaría, utilizándola tal como la entrega el fabricante y por ningún motivo se le adicionará adelgazador. La pintura deberá cumplir con la Norma N-CMT-5.01.001/05.

La cantidad de pintura que se aplique en el ancho estipulado deberá ser de seiscientos treinta y cinco (635) + (51) micrones (25 milésimas de pulgada) de pintura húmeda, siendo en este caso cuando se aplique el material reflejante (esferas de Vidrio) en una proporción de seiscientos (600) gramos por litro de pintura y elementos cerámicos doscientos cincuenta (250) gramos por litro de pintura; las esferas de vidrio cumplir con los requisitos señalados en la cláusula D la Norma N-CMT-5.01.001/05 Características de los materiales.

Cuando lo fije el proyecto y/o lo ordene la Secretaría, los materiales, que se utilicen en el marcado del pavimento, deberán ser previamente muestreados y sujetos a las pruebas de laboratorio que se requieran. Se utilizará pintura termoplástica de ancho que indique el proyecto, de longitud efectiva con reflejante mezcla microesfera y elemento cerámico.

MEDICIÓN. - La medición se hará tomando como unidad el metro efectivo de raya pintada en el pavimento, para cada ancho ordenado, o indicados en el proyecto y/o señalados por la Secretaría. No se medirán las rayas desalineadas, o mal trazadas que no cumplan con lo ordenado por la Secretaría.

BASE DE PAGO. - El pago por unidad de obra terminada se hará a los precios fijados en el contrato para el metro efectivo de raya pintada de cada uno de los anchos señalados, o ordenados por la Secretaría. Este precio unitario incluye lo que corresponda por : valor de adquisición o de fabricación de los materiales requeridos para ejecutar las operaciones previas y el recubrimiento (pintura, esferas de vidrio y elementos cerámicos); cargas, transportes hasta el lugar de la obra, descargas y operaciones previas y para el recubrimiento, con la dosificación que fije el proyecto; mermas; desperdicios; los demás materiales y operaciones necesarios para la ejecución del trabajo; y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y las descargas.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP. -TRAB. DIV-001.- CERCADO DEL DERECHO DE VÍA CON POSTES DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CUATRO (4) LÍNEAS DE ALAMBRE DE PÚAS, P.U.O.T.

EJECUCIÓN. -  La cerca de alambres de púas, estará formada con postes de concreto de f'c=150 kg. /cm2, de quince (15) por quince (15) centímetros de sección transversal y ciento ochenta (180) centímetros de longitud total, de los cuales (40) centímetros quedarán empotrados y fijados en el terreno con concreto hidráulico de f’c=100 kg./cm2 en todo su perímetro  y profundidad. el armado de los postes consistirá de cuatro (4) varillas lisas longitudinales de seis puntos tres (6.3) milímetros (1/4) y anillos con varillas del mismo diámetro colocados a cuarenta (40) centímetros centro a centro.

la separación entre poste y poste será de cuatro (4) metros y entre ellos se tenderán cuatro (4) líneas de alambre de púas de dos (2) hilos del número doce (12) con galvanizado especial, sujetas a los postes mediante alambre del número doce (12) con galvanizado especial para prevenir su corrosión, sujeto y amarrado en las muescas formadas en el poste.

Una vez colocados los postes y antes colocar el alambre, deberán pintarse con pintura vinílica blanca, a razón de cuatro (4) postes por litro de pintura vinílica, diluida al 10 % máximo con agua limpia.

el alambre de púas deberá quedar colocado en la parte exterior del poste (hacia los terrenos fuera del derecho de vía).

MEDICIÓN. - La medición se hará considerando como unidad al metro de cercado del derecho de vía con los postes y alambres de púas debidamente colocados, con las modificaciones en más o en menos conforme a lo ordenado por la dependencia, redondeando el resultado a la unidad.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada de cercado de derecho de vía , se hará al precio fijado en el contrato para el metro; este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición de todos los materiales (concreto hidráulico, acero, alambre de púas, alambre de amarre, pintura, etc.); adquisición o fabricación de los postes de concreto, incluyendo las piezas de contraventeo necesarias en las esquinas y al inicio y terminación de cada subtramo cercado para dar a los postes mayor rigidez; cargas; transportes hasta el lugar de colocación; descargas; almacenamientos; perforación de agujeros o excavaciones para la colocación de los postes; equipo y materiales para su colocación; colocación con concreto hidráulico de f’c=100 kg./cm2; tensado y sujeción del alambre a los postes; retenidas; desperdicios; pintada de los mismos con pintura vinílica color blanco en toda su longitud, los tiempos de los vehículos usados en los transportes durante las cargas y las descargas, y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de este trabajo.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-TRAB.DIV.-002 DESMANTELAMIENTO, RETIRO Y REUBICACIÓN DE DEFENSA METALICA DE TRES CRESTAS P.U.O.T.

EJECUCIÓN. – La defensa metálica de tres crestas que se encuentran sobre la carretera existente, se desmantelara y se retirara, para su posterior reubicación al sitio donde lo indique la dependencia dentro del tramo de la obra.

Para la reubicación de la defensa se llevará a cabo conforme a lo señalado en a la norma N-CTR-CAR-1-07-009/02.

MEDICIÓN. - La medición de este concepto será tomando como unidad el metro lineal con aproximación a un decimal, de defensa metálica debidamente reubicada.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada, se hará al precio fijado en el contrato para el metro lineal con aproximación a un decimal, de defensa metálica debidamente reubicada, este precio unitario incluye todo lo que corresponda por: desmantelamiento, cargas y descargas, materiales y herramientas para su colocación conforme al proyecto del proveedor y/o lo ordenado por la dependencia; señalamiento frontal; patentes y asesoría técnica; los tiempos de los vehículos utilizados durante las cargas y las descargas y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

ESPECIFICACION PARTICULAR

EP.-E.C.P.-001	APOYOS DE NEOPRENO INTEGRAL, ASTM-D2240,                    DUREZA SHORE 60 P.U.O.T.

EJECUCIÓN.- Las placas de apoyo deberán ser de neopreno y de las características  dimensiones señaladas en el proyecto habilitándose y colocándose según lo indicado en el plano correspondiente, la dureza será Shore 60.

MEDICIÓN.- La medición se hará tomando como unidad la pieza de neopreno colocado, basándose en la cantidad de obra anotada en el proyecto.

BASE DE PAGO.- El pago por unidad de obra terminada, se  hará al precio fijado en el contrato por pieza, este  precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de fabricación o adquisición de placas de neopreno, con sus  placas  de acero de las dimensiones y características indicadas en el proyecto respectivo, acondicionamiento de los bancos, transportación cargas y descargas, tiempos de los vehículos empleados, almacenamientos, equipo,  herramientas, materiales y mano de obra necesarios para la colocación en su lugar  definitivo, y en general todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, incluyendo el control de calidad de cada uno de los apoyos, en el laboratorio de materiales de la Dirección General de Servicios Técnicos (en México, D. F.) por lo que el contratista deberá considerar en sus análisis de precios unitarios los costos que ello implique.

ESPECIFICACIÓN GENERAL EP-G.-10

EP-G.-10		SEGURO PARA DAÑOS A TERCEROS

El licitante en su propuesta deberá de considerar la contratación de un seguro a su nombre, que ampare la responsabilidad por daños, y consecuencialmente perjuicios y daño moral ocasionados a terceros en sus bienes o en sus personas hasta por una suma de $2’000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.), que cubra la responsabilidad en que incurra el responsable de la obra o construcción asegurada o sus empleados, derivados de las actividades atribuibles a los trabajos propios de esta licitación, y del uso, posesión o mantenimiento de los inmuebles utilizados para llevar a cabo dicha obra. Se requiere de una cobertura adicional según sea el caso por uso y manejo de explosivos, obras especiales, puentes, instalaciones subterráneas, demoliciones. Maquinaria de trabajo y negligencia patronal.

El costo del seguro deberá ser considerado dentro del costo indirecto, debiendo presentar la póliza respectiva a la firma del contrato, la vigencia deberá amparar el periodo comprendido entre la fecha de inicio y de la recepción definitiva de la obra objeto del contrato.

El deducible que se genere por el o los siniestros que se ocasionen, deberá ser cubierto por el contratista, debiendo esto establecerse en la póliza correspondiente.